Ausschreibungstext: Erosionsschutzmatten zur Böschungssicherung

LV iGGmat S-100-P2-PF-S-400

Böschungssicherung als Erosionsschutz, gesteppte Erosionsschutzmatten aus Stroh, beidseitig PP-Netz. Flächenmasse 350 - 450 g/m². Saatguteinlagerung 25 g/m² RSM 7.1.1. Überlappungsbreite max. 20 cm. Befestigung mit Hartholzpflöcken, Länge 30 cm, Menge 2 – 3 Stück/m². Neigung der Böschung ............1

Abrechnungseinheit: m²

............1 m² Erosionsschutzmatte liefern und auf die vorbereitete Fläche vollflächig und ohne Hohlräume verlegen. Die Bahnen sind senkrecht zur Böschungsneigung flächig nebeneinander zu verlegen.  Die Überlappung an den senkrechten Längsstößen soll mind. 10 cm, an den Querstößen mind. 10 – 20 cm betragen. Die offene Kante der Überlappungen muss der Hauptwindrichtung abgewandt sein. Querstöße sind grundsätzlich von oben nach unten zu überlappen bzw. in Fließrichtung des Gewässers.

Die obere Kante des Geotextiles an der Böschungsschulter (............1 lfm) ist ca. 10 – 20 cm tief einzugraben und mit 2 Holzpflöcken je Meter Graben zu befestigen.

Die untere Kante des Geotextiles am Böschungsfuß (............1 lfm) ist ca. 10 – 20 cm tief einzugraben und mit 2 Holzpflöcken je Meter Graben zu befestigen (Abrechnung über separate Position Nr. ............1).

Material:			gesteppte Erosionsschutzmatte,

iGGmat S-100-P2-PF-S-400 											beidseitig PP-Netz
				Einlage aus 100 % Stroh

PP-Steppfäden

Saatgut: 25 g/m², RSM 7.1.1

Gewicht je m²:			ca. 400 g ( ± 10 %)

Abmessung:			Breite 2,40 m, Rollenlänge 50,0 m

Höchstzugkraft, längs:	2,3 kN/m

Höchstzugkraft, quer:		1,1 kN/m

Die Befestigung auf der Fläche ist mit 3 Holzpflöcken pro m² vorzunehmen.

Material:			Holzpflock iGGfix Buche Q30

Abmessungen:		1 x 2 x 30 cm, mit vormontiertem Querholz (Querholz: 5 cm)

Zertifikat:			Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft

Hinweis für Saatgutmatten:

Die Matten mit eingearbeitetem Saatgut sind sofort nach Eintreffen auf der Baustelle zu verlegen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Matten kühl, trocken und abgedunkelt zu lagern, jedoch nicht länger als 3 Tage. Nach Verlegen der Saatgutmatten sind diese ausreichend und durchdringend zu wässern. Bei Fehlen ausreichender Niederschläge sind die Matten bis zur Keimung bzw. erkennbaren Durchwachsen ständig zu wässern.

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de			      	          oder gleichwertig

m²			Einheitspreis ............. €                    Gesamtpreis ............. €

1 = Wert ist vom Auftraggeber einzusetzen